Karlino, dn. 25.07.2013r.

Gmina Karlino

Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

WYKONAWCY - WSZYSCY

Dotyczy: postępowania przetargowego GP.271.4.2013.RF pn. „Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie”

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1

Z jakiego materiału wykonać wygrodzenia między natryskami.

Odpowiedź 1

Wygrodzenia między natryskami wykonać z cegły pełnej, otynkowanej wraz z obłożeniem glazurą,

- należy użyć terakoty  gr. min. 8 mm, odporność na ścieranie – kl.5 wg PN-EN ISO 10545-7, odporne na plamienia, przeznaczone do obiektów o dużym natężeniu ruchu., klasa antypoślizgowości min. R10,

Pytanie 2

Czy do wyceny przyjmować zakup luster

Odpowiedź 2

Należy ująć w ofercie zakup i montaż luster w ilości wskazanej w SIWZ.

Pytanie 3

Jakie drzwi zew. aluminiowe (przeszklone do połowy czy całe)

Odpowiedź 3

Wykonawca winien skalkulować w ofercie drzwi aluminiowe zgodne z projektem elewacji czyli pełne nieprzeszklone.

Pytanie 4

Kostka jest 6cm czy to wystarczy czy może 8cm.

Odpowiedź 5

Kostkę betonową dla parkingu i drogi należy wycenić, jako 8 cm zaś dla chodnika Wykonawca założyć ma kostkę o grubości 6 cm. Jako podbudowę należy zastosować następujące warstwy konstrukcyjne:

Chodnik

Kostka 6 cm

Podsypka cementowo –piaskowa 5 cm

Podbudowa z tłucznia -20 cm

Droga dojazdowa i parking

Kostka 8 cm

Podsypka cementowo –piaskowa 5 cm

Podbudowa z tłucznia -25 cm

Grunt rodzimy

Krawężniki i obrzeża

Beton B15 dla oporu

Pytanie 6

Jaka grubość styropianu do ocieplenia ścian.

Odpowiedź 6

Styropian dla ścian wykonać, jako warstwa 10 cm z wyprawą, dla elementów wykuszy przyjąć wartość 15 cm zgodnie z rysunkami elewacji.

Pytanie 7

Fundament ponad stopy(z bloczków betonowych czy wylewany z betonu).

Odpowiedź 7

Ścianę fundamentową należy wykonać, jako ścianę z bloczków betonowych z izolacją. Ściany fundamentowe ocieplić warstwą 5 cm styropianu.

Pytanie 8

Proszę o potwierdzenie wielkości zbiornika podgrzewacza czy powinno być 200 czy 240l. Z dostępnych informacji na stronach producentów wynika iż produkowane one są w dwóch zbliżonych wartościach 200 i 300 l.

Odpowiedź 8

Do kalkulacji należy przyjąć zbiornik 200 l z podgrzewaczem elektrycznym.

Pytanie 9

Czy do oferty należy dołączyć kosztorysy.

Odpowiedź 9

Wykonawcy nie mają obowiązku załączać do oferty kosztorysu inwestorskiego, jednak 
z uwagi na fakt, iż inwestycja realizowana jest przy użyciu środków z PROW Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania zobowiązany będzie do przedłożenia w/w dokumentu.

Pytanie 10

Jak powinny wyglądać słupy oświetleniowe zewnętrzne wraz z oprawami.

Odpowiedź 10

W ramach zamówienia wykonawca winien skalkulować wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z dostawą i montażem oświetlenia zewnętrznego parkowego. 
W załączaniu przekazujemy mapę zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją lamp. Wraz z trasa kabla zasilającego.

Poniżej przekazano również typ, rodzaj słupów i opraw. Ilość opraw i słupów- 3 kpl.

W oprawie należy zamontować moduł ledowy o mocy min 20 W. Słup wykonany 
w technologii wskazanej powyżej. Lampy wyposażone w fundament betonowy o przekroju 150x150 wysokość 1,0 m.

Pytanie 11

Proszę o przekazanie schematu tablicy elektrycznej.

Odpowiedź 11

W złączeniu schemat tablicy elektrycznej.